Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ»

(национальный исследовательский университет)

Факультет № 8 «Информационные технологии и прикладная математика»

Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«Схема домашнего компьютера»

по дисциплине «Вычислительные системы»

1 семестр

| Студент | Мезенин О.А. |
| --- | --- |
| Группа | М8О-106Б-21 |
| Преподаватель | Дубинин А.В. |
| Оценка |  |

Оглавление

Введение	3

1. Схема компьютера	4

2. Конфигурация компьютера	5

3. Материнская плата. Чипсет	6

Описание	6

GIGABYTE B450 AORUS M	6

4. Процессор	8

Описание	8

AMD RYZEN 5 2600	8

5. Оперативная память	10

Описание	10

Ballistix Tactical и AMD Radeon R7 Performance Series	11

6. Видеокарта	12

Описание	12

KFA2 GeForce GTX 1060	13

7. Жёсткий диск	14

Описание	14

TOSHIBA DT01ACA050	14

8. Твердотельный накопитель	16

Описание	16

ADATA SU635 и WD Blue	17

9. Место компьютера в сети	19

Заключение	20

Список литературы	21

Введение

Изобретение персонального компьютера (ПК) является очень важной составляющей информационной сферы. Он обладает множеством полезных функций, способных благотворно влиять на жизнь человека и человечества. Например, люди с физиологическими особенностями благодаря ПК могут чувствовать себя полноценными членами общества, получая информацию, ранее недоступную, имея возможность обучаться и работать дистанционно; ПК помогает им адаптироваться в социуме, общаться на расстоянии с такими же людьми, как они, проявлять свои таланты. Сегодня персональный компьютер применяют практически во всех сферах нашей жизни.

Целью этого курсового проекта является детальный разбор конфигурации персонального компьютера; демонстрация схемы взаимодействия комплектующих, акцентировать внимание на основных устройствах: функции, принцип работы и характеристики.

1. Схема компьютера

2. Конфигурация компьютера

Таблица 1- Конфигурация компьютера

| Материнская плата | GIGABYTE B450 AORUS M |
| --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 5 2600 |
| Видеокарта | KFA2 GeForce GTX 1060 6GB |
| Оперативная память | Ballistix Tactical [BLT8G4D30AETA] 8 ГБ AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ |
| Жёсткий диск | TOSHIBA DT01ACA050 |
| SSD | ADATA SU635 [ASU635SS-480GQ-R] |
| SSD M.2 | WD Blue [WDS500G2B0B] |
| Блок питания | be quiet! SYSTEM POWER 9 600W [BN247] |

3. Материнская плата. Чипсет

Описание

Материнская (системная) плата – это печатная плата с множеством слотов и разъемов для подключения комплектующих. Она выполняют функцию обеспечения электропитанием установленных компонентов и функцию обеспечения связи между ними. Также на ней могут быть расположены встроенные устройства, например, сетевой адаптер или звуковая карта.

Чипсет – это набор микросхем на материнской плате, служащий для обмена данных между центральным процессором (ЦП) и остальными комплектующими. Обмен осуществляется с помощью системы шин.

Такие микросхемы называют мостами, связанные внутренней шиной. Обычно чипсет состоит из двух мостов:

1) Северный мост (north bridge) или контроллер-концентратор памяти (Memory Controller Hub, MCH) – соединяется непосредственно с процессором и оперативной памятью, а иногда – с видеоадаптером шиной PCI-Express.

2) Южный мост (south bridge) или контроллер-концентратор ввода-вывода (I/O Controller Hub, ICH) – соединяется со слотами расширения PCI, интерфейсами SATA, USB и пр.

GIGABYTE B450 AORUS M

Северный мост на материнской плате GIGABYTE B450 AORUS M, как и в других современных платах, отсутствует - он интегрирован в сам процессор, а контроллер-концентратор ввода-вывода производители материнских плат называют чипсетом или хабом.

Данная материнская плата оснащена чипсетом B450 и поддерживает широкий спектр процессоров от AMD, что и стало основной причиной покупки данной платы для процессора Ryzen 5 2600. Также из интересных фишек можно выделить оснащение платы резервным БИОСом на случай, если основной выйдет из строя.

Таблица 2 - Характеристики GIGABYTE B450 AORUS M

| Форм-фактор | Micro-ATX |
| --- | --- |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B450 |
| Память | DDR4, 2133 – 3600 МГц, 2 канала, 4 слота, максимальный объём памяти – 128 ГБ |
| Контроллеры накопителей | 6 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 |
| Слоты расширения | 2 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1 |
| Остальные разъёмы | 8 x USB 3.1, 6 x USB 2.0, HDMI, DVI-D, 6 аудио разъёмов, PS/2, RJ-45 |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC892 |
| Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8118AS |
| Охлаждение | Разъём процессорного кулера – 4-pin, 2 x 4-pin разъёмы для системных кулеров |
| Питание | Основной разъём питания – 24-pin, разъём питания процессора – 8-pin |

4. Процессор

Описание

Центральный процессор (ЦП; также центрально процессорное устройство – ЦПУ; central processing unit - CPU) – это основное устройство компьютера, выполняющее вычислительные и логические операции с данными.

ЦП состоит из двух основных компонент:

1) Устройства управления (УУ) - помогает процессору контролировать и выполнять инструкции. УУ сообщает компонентам, что именно нужно делать.

2) Арифметико-логического устройства (АЛУ) – выполняет все арифметические и логические операции.

Быстродействие компьютера определяется тактовой частотой его процессора. Тактовая частота – количество тактов (соответственно и исполняемых команд) за секунду и измеряется в ГГц (Гигагерцах).

У процессора есть механизм сохранения инструкций в кэш. За секунду процессор может выполнить миллиард команд. Поэтому если бы каждая инструкция хранилась бы в ОЗУ, то её изъятие занимало бы больше времени, чем её обработка. Поэтому для ускорения работы процессор хранит часть команд и данных в кэше.

AMD RYZEN 5 2600

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 2600 имеет функцию многопоточности, в связи с чем имеет 12 потоков. Базовая частота ядра составляет 3.4 ГГц, а в турбо режиме, при высокой загруженности устройства, частота может подниматься до 3.9 ГГц. Объём кэш-памяти первого, второго и третьего уровней составляют 567 КБ, 3 МБ, 16 МБ соответственно. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти – 2933 МГц. Также есть возможность разгона процессора.

Таблица 3 - Характеристики AMD RYZEN 5 2600

| Сокет | AM4 |
| --- | --- |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Кэш-память L1 | 384 КБ (инструкции) 192 КБ (данные) |
| Кэш-память L2 | 3 МБ |
| Кэш-память L3 | 16 МБ |
| Частота | 3.4 – 3.9 ГГц |
| Поддержка оперативной памяти | Типа DDR4, объёмом до 128 ГБ, частотой от 1600 до 2933 МГц, 2 канала памяти |
| Тепловыделение | 65 Вт |

5. Оперативная память

Описание

Оперативная память или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, Random-Access Memory, RAM) – энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

Виды оперативной памяти:

1) Статическое ОЗУ (SRAM) – является более быстрой, но и более дорогой. Такой вид ОЗУ зачастую используется в качестве кэш-памяти процессора.

2) Динамическое ОЗУ (DRAM) – используется в модулях оперативной памяти.

Существует несколько поколений (типов) динамической памяти: DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory), DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, DDR4 SDRAM. Различаются типы производительностью и внешнему виду.

Помимо основных характеристик оперативной памяти - объёма и частоты – важными являются:

Форм-фактор памяти, который отображает размеры модуля памяти, количество и расположение контактов. Например, DIMM, SO-DIMM.

Схематика чипов. В самом упрощенном виде иерархия чипа это: Rank — Bank — Row — Column. В ранках (рангах) хранятся банки. Банки состоят из строк (row) и столбцов (column). Чтобы найти информацию, контроллеру необходимо иметь координаты точки на пересечении строк и столбцов. По запросу, он активирует нужные строки и находит информацию. Скорость такой работы зависит от таймингов.

Тайминги памяти или задержки – различные периоды между временем отправки команды и выполнением требуемого действия. Основные тайминги:

- CAS Latency (tCL) — главный тайминг в работе памяти. Указывает время между командой на чтение/запись информации и началом ее выполнения.

- RAS to CAS Delay (tRCD) — время активации строки.

- Row Precharge Time (tRP) — прежде чем перейти к следующей строке в этом же банке, предыдущую необходимо зарядить и закрыть. Тайминг обозначает время, за которое контроллер должен это сделать.

- Row Active Time (tRAS) — минимальное время, которое дается контроллеру для работы со строкой (время, в течение которого она может быть открыта для чтения или записи), после чего она закроется.

Ballistix Tactical и
AMD Radeon R7 Performance Series

Модули памяти Ballistix Tactical и AMD Radeon R7 Performance Series имеют одинаковый объём – 8 ГБ, но разную частоту – 2666 и 3000 МГц соответственно. К сожалению, при таком раскладе оба модуля будут работать на минимальной частоте, т.е. на 2666 МГц.

Таблица 4 - Характеристики Ballistix Tactical

| Тип памяти | DDR4 |
| --- | --- |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Объём модуля памяти | 8 ГБ |
| Тактовая частота | 3000 МГц |
| Тайминги (CL-tRCD-tRP-tRAS) | 15-16-16-38 |

Таблица 5 – Характеристики AMD Radeon R7 Performance Series

| Тип памяти | DDR4 |
| --- | --- |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Объём модуля памяти | 8 ГБ |
| Тактовая частота | 2666 МГц |
| Тайминги (CL-tRCD-tRP-tRAS) | 16-18-18-35 |

6. Видеокарта

Описание

Видеокарта - устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. Обычно видеокарта выполнена в виде печатной платы и вставляется в слот расширения материнской платы.

Видеокарта состоит из следующих частей:

Графический процессор (Graphics processing unit, GPU) – занимается расчётами выводимого изображения (рендеринг). GPU отличается от CPU архитектурой: архитектура центрального процессора предполагает последовательную обработку информации, а архитектура графического процессора – на массивно параллельные вычисления.

Видеопамять – ОЗУ видеокарты, выполняет функцию кадрового буфера, в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим процессором и выводимое на экран, а также промежуточные данные.

Видеоконтроллер – отвечает за генерацию изображения из видеопамяти, посылает команды на цифро-аналоговый преобразователь и приводит обработку команд ЦП.

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, RAMDAC – Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) – занимается передачей изображения на дисплей. Построен в виде четырёх блоков, три из которых отвечают за преобразование цвета RGB, а последний хранит в себе информацию о предстоящей коррекции яркости и гаммы.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – сохраняет в себе нужные экранные элементы, информацию с БИОСа и некоторые системные таблицы.

Интерфейсы подключения (VGA, DVI, HDMI, DP)

KFA2 GeForce GTX 1060

Видеокарта KFA2 GeForce GTX 1060 имеет объём памяти 6 Гб и тип памяти GDDR5X. Этот тип памяти является улучшенной версией GDDR5, которая обеспечивает на 50% большую скорость передачи данных. Эффективная частота памяти – 8008 МГц, разрядность шины памяти – 192 бит.

Частота видеочипа варьируется от 1518 МГц до 1733 МГц в зависимости от нагрузки. Число универсальных процессоров – 1280. Максимальное разрешение - 7680x4320, возможность подключения до трёх мониторов.

Таблица 6 - Характеристики KFA2 GeForce GTX 1060

| Объём памяти | 6 ГБ |
| --- | --- |
| Тип памяти | GDDR5X |
| Эффективная частота памяти | 8008 МГц |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Частота работы видеочипа | 1518-1633 МГц |
| Количество процессоров | 1280 |
| Видео разъёмы | HDMI, DP, DVI |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное энергопотребление | 120 Вт |
| Интерфейс подключения | PCI-E 3.0 |

7. Жёсткий диск

Описание

Накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД, hard disk drive - HDD, винчестер, жёсткий диск) – энергонезависимое запоминающее устройство произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.

Компоненты HDD:

1) Интегральная схема – синхронизирует работу диска с компьютером и управляет всеми процессами.

2) Электромотор (шпиндель) – заставляет вращаться диск со скоростью примерно 7200 об/мин.

3) Рычаг (коромысло) – служит для записи и считывании информации. Магнитная головка рычага никогда не соприкасается с дисками.

4) Жёсткий диск – на него записывается и считывается информация. Дисков (пластин) в устройстве может быть несколько, они изготавливаются из алюминия или стекла.

Диск изготавливается из металлического сплава, покрытого ферримагнитным слоем. Головка рычага намагничивает микроскопическую область на плёнке, устанавливая момент такой ячейки в одно из состояний: 0 или 1 (биты). Таким образом и хранится информация на устройстве.

TOSHIBA DT01ACA050

Жёсткий диск TOSHIBA DT01ACA050 имеет объём 500 ГБ и скорость передачи данных 110 МБ/с. В моей системе предназначен для хранения музыки, фото и видео.

Таблица 7 - Характеристики TOSHIBA DT01ACA050

| Объём | 500 ГБ |
| --- | --- |
| Объём кэш-памяти | 32 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Скорость передачи данных | 110 МБ/с |
| Интерфейс подключения | SATA III |

8. Твердотельный накопитель

Описание

Твердотельный накопитель (solid state drive - SSD) – энергонезависимое запоминающее устройство, использующее флэш-память для хранения информации.

Элементы SSD:

1) Печатная плата.

2) NAND-flash – флэш-память NAND; отвечает за хранение данных.

3) NAND-controller – контроллер памяти; выступает в роли посредника между носителем и системой, и является процессором, отвечающим за производительность SSD.

4) Буферная память (присутствует не во всех моделях) – используется для кэширования данных. Выступает временным хранилищем небольшого объема данных и позволяет стабилизировать износ памяти, а также ускорить доступ к файлам.

5) HOST Interface — интерфейс подключения; тип соединения и протокол, через которые SSD соединяется с системой.

Память NAND состоит из ячеек транзистора с плавающим затвором, которые сохраняют заряженное состояние при отсутствии источника питания. Плавающие затворы содержат электроны, а заряженное состояние представлено двоичным разрядом 0 и разряженным состоянием 1.

Три основных типа памяти, используемых в современных SSD:

- Planar NAND / 2D NAND – устаревший вариант; характеризуется однослойной структурой расположения ячеек памяти.

- 3D NAND / V-NAND – современный и самый распространенный вариант; характеризуется многослойной структурой расположения ячеек памяти.

- 3D XPOINT – совместная разработка Intel и Micron, являющаяся более быстрой и более дорогой альтернативой 3D NAND памяти.

Ячейки присутствуют в сетке, известной как блок. Отдельная строка в блоке называется страницей.

3D NAND память типа SLC хранит 1 бит информации, MLC – 2 бита, TLC – 3 бита. Такая схема выглядит следующим образом.

Флэш-память сохраняет информацию путем захвата электронов в ячейках. Присвоенный ячейке заряд и определяет наличие данных. Процесс ввода-вывода электронов оказывает негативное воздействие на структуру ячейки, а часть электронов «застревает». Эти электроны создают отрицательный заряд, уменьшая диапазон напряжений, доступных для представления данных. Чем меньше становится этот диапазон, тем труднее твердотельным накопителям выполнять запись и проверять её достоверность. В результате память с более плотной компоновкой «прожигается» быстрее, тем самым имея меньший ресурс.

ADATA SU635 и WD Blue

ADATA SU635 форм-фактора 2.5 '' имеет 480 ГБ памяти типа 3D NAND и 4 бита на ячейку (QLC). По последней характеристике можно сказать, что данный SSD не такой надёжный, зато дешёвый.

WD BLUE форм-фактора М.2 имеет 500 ГБ памяти типа 3D NAND и 3 бита на ячейку (TLC). Этот SSD подключается по интерфейсу SATA III, который обеспечивает передачу данных до 6 Гб/с. На обоих накопителях хранится различного рода программы, а также системные файлы.

Таблица 8 - Характеристики ADATA SU635

| Форм-фактор | 2.5 '' |
| --- | --- |
| Объём | 480 ГБ |
| Контроллер | Silicon Motion SMI2259XT |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Количество бит на ячейку | 4 бит (QLC) |
| Интерфейс | SATA III |
| Скорость записи/чтения | 450/520 МБ/c |

Таблица 9 - Характеристики WD BLUE

| Форм-фактор | M.2 |
| --- | --- |
| Объём | 500 ГБ |
| Контроллер | Marvell 88SS1074 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Количество бит на ячейку | 3 бит (TLC) |
| Интерфейс | SATA III |
| Скорость записи/чтения | 530/560 МБ/c |

9. Место компьютера в сети

Заключение

В ходе курсовой работы мною были пополнены знания о персональном компьютере: его строение, принцип работы и существующие характеристики каждого из основных комплектующих ПК, а также их взаимодействие между собой; стали более понятны некоторые значения терминов и аббревиатур, например, SSD, DDR SDRAM, RAMDAC и др.

Мною были подробно изучены характеристики составляющих моего ПК и сделаны выводы об эффективности работы системы. А также было отмечено, что оперативная память Ballistix Tactical работает не в полную мощность из-за более медленного второго модуля RAM; или то, что технология QLC для твердотельного накопителя ADATA SU635 делает его не самым надёжным устройством для хранения файлов – желательно воздержаться от хранения важных данных.

Список литературы

1. Внутри материнской платы: анализ технологий, лежащих в основе компонентов ПК – URL: https://habr.com/ru/company/pixonic/blog/558602/ (14.11.2021)

2. Что такое чипсет материнской платы? – URL: https://helpadmins.ru/chto-takoe-chipset-materinskoy-platy/ (14.11.2021)

3. B450 AORUS M : характеристики материнской платы – URL: 
https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/b450_aorus_mrev_10 (14.11.2021)

4. Как работает процессор? – URL: https://tproger.ru/explain/how-cpu-works/ (15.11.2021)

5. AMD Ryzen 5 2600 : характеристики процессора – URL: https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-5-2600 (15.11.2021)

6. Видеокарта : описание, принцип работы – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеокарта (15.11.2021)

7. KFA2 GeForce GTX 1060 : характеристики видеокарты – URL: https://www.kfa2.com/kfa2_ru/graphics-card/kfa2-geforce-gtx-1060-oc-6gb.html (15.11.2021)

8. Как устроен жесткий диск компьютера (HDD) – URL: http://pc-information-guide.ru/zhestkij-disk/kak-ustroen-zhestkij-disk-kompyutera-hdd.html (16.11.2021)

9. SSD: устройство, компоненты и принципы работы – URL: https://dtf.ru/hard/46510-ssd-ustroystvo-komponenty-i-principy-raboty (16.11.2021)